巴环境通江审〔2024〕10号

巴中市通江生态环境局

关于通南巴气田马302-2H勘探评价井工程（重新报批）环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《通南巴气田马302-2H勘探评价井工程（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、本项目位于四川省巴中市通江县烟溪镇田坝里村(井口坐标：东经107°14′19.250″,北纬32°7′4.994″)，属新建项目。本项目属天然气勘探井，不涉及开采。通南巴气田马302-2H勘探评价井工程已取得环评批复（巴环境通江审〔2024〕5号），为保障三开安全高效钻井，现将“通南巴气田马 302-2H 勘探评价井”三开井段的钻井液体系由“复合盐润滑封堵防塌钻井液”变更为“复合盐润滑封堵防塌钻井液和油基钻井液”，属于重大变动，本次评价为通南巴气田马302-2H勘探评价井工程的重新报批。目前钻前工程已结束，项目建设内容仅包括钻井工程、压裂测试工程两部分。钻井工程包括钻井设备安装(已完成)、钻井作业、污染物处理、完钻后设备搬迁等。压裂测试工程主要包括洗井、射孔、压裂、测试放喷以及工程完工后设备的搬迁和井场清理等过程。井型为水平井，井别为预探井；设计井深：6177.10m（斜深）/4629.90m（垂深），目的层为须家河组须四段。项目总投资4266万元，其中环保投资383.2万元，环保投资占项目总投资的比例为8.98%。

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，中原油田普光分公司出具了《关于通南巴气田马 302-2H 勘探评价井工程的批复》（中原普光〔2023〕82号），同意项目实施。因此，项目建设符合国家现行产业政策。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和完工后应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工对周围环境的影响。根据项目特点，进一步优化工程布置、施工方案。勘探结束后，若测试无开采价值，及时对临时占地进行生态恢复。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。在井场四周设置排水边沟，井场雨水随排水边沟经环境检测池检测合格后外排；场内井架基础、设备基础、循环罐基础周边设置环状排污沟，污水经排污沟泵入污水罐；污染区雨水及井场内冲洗作业废水经污水罐沉淀隔油后回用；钻井废水现场处理后大部分回用于水基泥浆的配制，最终剩余部分钻井废水和洗井废水、方井雨水用于平台后期配制压裂液；压裂作业期间产生的压裂返排液转运至马深1井处理后回注或运至四川鑫泓钻井废水有限公司处理。钻井工程生活污水经收集后运至乡镇污水处理厂处理。建设单位应加强各类废水收集、暂存、处理和运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，避免违规排放，采取有效措施防止产生二次污染；钻井期间要加强对周围地下水水质的监测，并根据监测结果及时采取相应的环保措施，确保饮用水安全。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。控制和减少无组织排放，确保产生的大气污染物能够实现达标排放。作业现场应进行规范化管理，作业场地内进行洒水和覆盖降尘，运输车辆应采用相应的遮盖措施，尽量减少施工场地及运输过程中的扬尘污染；严禁就地焚烧废弃物。柴油发电机废气经自带的尾气处理系统处理后排放；测试放喷和事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，经自然扩散排入周边环境，放喷期间撤离放喷口500m范围内居民。

（四）严格落实《报告表》中固体污染防治措施。加强钻井岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、暂存、运输、处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，防止产生新的环境问题。钻井水基岩屑和废弃泥浆由岩屑收集罐进行收集，泥浆不落地系统脱水后放置于岩屑暂存罐，定期委托有资质单位进行综合利用；废油经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行集中处置；废油基钻井泥浆、钻井油基岩屑用油基岩屑收集罐暂存后，交由有处理资质和能力的单位处置；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置；废油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》进行暂存和转移管理，交由有资质的单位处置。钻井期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止出现跑浆等事故。

（五）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。工程设计和建设过程中，应结合井场周边外环境关系及钻井过程中噪声监测情况，井位选址时尽量避开环境敏感点，选用低噪声设备，进行合理的井场设备分区布置；及时优化各项噪声污染防治措施，通过安装消声减振装置、消声器、合理调控钻井测试放喷时间、做好设备日常维护等措施，确保噪声不扰民。为控制和减小钻井噪声对周边住户的影响，对钻井期间噪声影响预测超标的居民应落实临时撤离等措施。

（六）项目应严格按照《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》，规范井场建设，优化放喷池布局，尽量远离周边农户。必须先落实钻井废水、岩屑及噪声等环境污染防治和环境风险管理防控措施后，方可实施钻井作业。确保钻井期间井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无居民点，500m范围内无学校、医院等人口密集场所。对于井口距离不满足规定距离要求的敏感点，要严格落实搬迁、撤离措施，不得因项目建设对周边住户造成不良影响。

（七）严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，编制环境应急预案，定期组织培训和演练，不断调整和完善应急预案。避免井场废水泄露及外溢、废水转运、柴油储运、岩屑转运以及钻井过程中存在的井喷、井漏等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

（八）钻井过程中精心组织施工，落实安全生产责任制。因项目地层、地质状况难以预料，要切实防止井涌、井漏和井喷事故的出现，坚决杜绝井喷失控事故的发生。一旦发生环境污染事故，应立即停止钻井并启动应急预案。

（九）建立健全企业内部环境管理机制和各项生态环境保护规章制度，强化钻采工程全过程的环境管理，严格按行业规范进行作业，落实岗位环保责任制，确保项目各类污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染事故和纠纷。

（十）加强公司内部环境监测能力建设，落实各项环境监测设备，确保满足对事故的监控要求。健全环境保护档案，完井交接时，应有废水、废油处理的完整记录。若该井不进行开发利用，立即对内外进行封堵，封住油气层和水层，防止后期可能出现的污染，并将设备拆除搬迁，及时恢复井场原状。若该井需进一步开发利用，应另行开展采、输等环境影响评价工作。

（十一）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目建设单位编制建设项目初步设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施及环境保护设施投资概算，将环境保护设施建设纳入施工合同。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年6月13日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，四川省国环环境工程咨询有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                  2024年6月13日印