巴环境通江审〔2024〕13号

巴中市通江生态环境局

关于马1201HF勘探评价井工程

环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《马1201HF勘探评价井工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县永安镇火天岗村二社（井口坐标：东经107°18′43.071″，北纬32°10′1.642″)，属新建项目。本项目属天然气勘探井，不涉及开采，井别为评价井，井型为水平井，设计井深5711m，目的层位为千佛崖组一段、自流井组大安寨段。钻井液体系：一开采用气体钻或聚合物防塌钻井液体系；二开上部采用气体钻或聚合物防塌钻井液，二开下部及三开导眼段采用氯化钾润滑防塌钻井液；三开采用油基钻井液。该项目建设内容包括钻前工程、钻井工程、压裂测试工程三部分。钻前工程：新建放喷池1座，软体罐基础1座，场内主要有方井1座，井架基础、循环罐基础、储备罐基础、泥浆不落地基础、发电机房及基础、材料棚基础、环境检测池等；井场周边设置井场边沟，井场内设置排污沟，边坡设置截水、排水沟；场外设置进场道路、弃土场。钻井工程：包括钻井设备安装、钻井作业、污染物处理、完钻后设备搬迁等。压裂测试工程：主要包括洗井、射孔、压裂、测试放喷以及工程完工后设备的搬迁和井场清理等过程。项目总投资9775万元，其中环保投资395万元，环保投资占总投资的4.0%。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”的常规天然气勘探，通江县发展和改革局审核通过了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2401-511921-04-01-682693】FGQB-0015号），同意项目实施。因此，项目建设符合国家现行产业政策。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和完工后应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工对周围环境的影响。根据项目特点，进一步优化工程布置和施工方案。勘探结束后，若测试无开采价值，及时对临时占地进行生态恢复。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。井场四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟经环境监测池检测无污染后外排。钻井废水、洗井废水暂存于污水罐中，均用于配制压裂液，不外排；压裂作业期间产生的压裂返排液用罐车优先转运至马深1井处理后回注，无法回注时运至四川鑫泓钻井废水有限公司处理达标后排放。生活污水经环保厕所处理后拉运至当地污水处理厂处理。建设单位应加强各类废水收集、暂存、处理和运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，避免违规排放，采取有效措施防止产生二次污染；钻井期间要加强对周围地下水水质的监测，并根据监测结果及时采取相应的环保措施，确保饮用水安全。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。控制和减少无组织排放，确保产生的大气污染物能够实现达标排放。作业现场应进行规范化管理，硬化厂区进出口道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘，对进出车辆进行冲洗，对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆等易扬撒的物料予以覆盖，对开挖施工作业面（点）进行洒水降尘，临时表土堆场通过洒水、覆盖降尘。密闭运输渣土、砂石等易撒漏扬散物质，严禁就地焚烧废弃物。柴油发电机组燃烧废气通过自带尾气处理系统处理后排放；测试放喷和事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，经自然扩散排入周边环境；油基钻井泥浆废气经自然扩散排入周边环境。

（四）严格落实《报告表》中固体污染防治措施。加强钻井岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、暂存、运输、处置等过程的环境管理，严格落实各项防范措施，防止产生新的环境问题。钻井岩屑和废弃泥浆由岩屑收集罐进行收集，定期委托有资质单位进行综合利用；废油经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置；油基钻井岩屑及废泥浆等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》进行暂存和转移管理，交由有资质的单位处置。钻井期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止出现跑浆等事故。

（五）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。工程设计和建设过程中，应结合井场周边外环境关系及钻井过程中噪声监测情况，井位选址时尽量避开环境敏感点，选用低噪声设备，进行合理的井场设备分区布置；及时优化各项噪声污染防治措施，通过安装消声减振装置、消声器、合理调控钻井测试放喷时间、做好设备日常维护等措施，确保噪声不扰民。为控制和减小钻井噪声对周边住户的影响，对钻井期间噪声影响预测超标的居民应落实临时撤离等措施。

（六）项目应严格按照《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》，规范井场建设，优化放喷池布局，尽量远离周边农户。必须先落实钻井废水、岩屑及噪声等环境污染防治和环境风险管理防控措施后，方可实施钻井作业。确保钻井期间井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无居民点，500m范围内无学校、医院等人口密集场所。对于井口距离不满足规定距离要求的敏感点，要严格落实搬迁、撤离措施，不得因项目建设对周边住户造成不良影响。

（七）严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，定期组织培训和演练，不断调整和完善应急预案。避免井场废水泄露及外溢、废水转运、柴油储运、岩屑转运以及钻井过程中存在的井喷、井漏等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

（八）钻井过程中应精心组织施工，落实安全生产责任制。因项目地层、地质状况难以预料，要切实防止井涌、井漏和井喷事故的发生。一旦发生环境污染事故，应立即停止钻井并启动应急预案。

（九）建立健全企业内部环境管理机制和各项生态环境保护规章制度，强化钻采工程全过程的环境管理，严格按行业规范进行作业，落实岗位环保责任制，确保项目各类污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染事故和纠纷。

（十）加强公司内部环境监测能力建设，落实各项环境监测设备，确保满足对事故的监控要求。健全环境保护档案，完井交接时，应有废水、废油处理的完整记录。若该井不进行开发利用，立即对内外进行封堵，封住油气层和水层，防止后期可能出现的污染，拆除并搬迁设备，及时恢复井场原状。若该勘探井需进一步开发利用，应另行开展采、输等环境影响评价工作。

（十一）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目建设单位编制建设项目初步设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施及环境保护设施投资概算，将环境保护设施建设纳入施工合同。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年7月23日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，四川省国环环境工

程咨询有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                  2024年7月23日印