巴环境通江审〔2024〕27号

巴中市通江生态环境局

关于科耐迪智能阀门生产项目

环境影响报告表的批复

四川科耐迪阀门科技有限公司：

你公司报送的《科耐迪智能阀门生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县广纳镇金堂村（通江县工业园金堂片区），属新建项目。项目主要建设内容及规模：项目租赁通江县工业园已建生产厂房（建筑面积约3500㎡）,购置数控车床、 普通车床、数控双柱立式车床、凸轮转台、加工中心等主要先进生产设备，建设一条智能阀门生产线，生产加工角行程和多回转型阀门电动（气动）执行机构，年产能500吨，并配套完善相应其他辅助设施。项目总投资1000万元，其中环保投资22万元，环保投资占总投资比例为2.2%。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。通江县发展和改革局审核通过了该项目《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2405-511921-04-01-482631】FGQB-0207 号），项目符合国家现行产业政策。该项目用地已取得《建设用地规划许可证》（地字第511921202300017号），用地位置为通江县工业园金堂片区 C-01-03-A地块，土地用途为二类工业用地，该建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施。加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工期废水、噪声、扬尘、固废对周围环境的影响。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。清洗废水、地面清洁及员工洗手废水经油水分离器预处理后排入园区预处理系统，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由园区管网进入通江县春在污水处理厂处理。生活废水经预处理池处理后排入园区污水管网，经通江县春在污水处理厂处理后达标排放。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。喷涂废气采用喷粉房密闭作业，设置抽风管道+滤芯回收装置+脉冲布袋除尘器，通过排气筒高空排放；固化有机废气采用密闭作业，引风机收集，经二级活性炭吸附装置处理后，通过排气筒高空排放。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。选用低噪声设备，在设备安装时采取基础减震措施；合理布局车间平面，各生产设备均布置在车间内，且根据生产需求均匀分布，不集中布置；对可能产生振动的管道，采取柔性连接的措施，风机安装消声器；对高噪声设备进行单独封闭隔声。

（五）严格落实《报告表》中固体废物处置措施。规范设置危险废物暂存间和一般固体废物暂存间。一般固体废物经分类收集暂存于一般固体废物暂存间内，定期外售。废活性炭、含切削液边角料、废切削液经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位统一处理，并严格执行《危险废物转移管理办法》的相关规定。生活垃圾经桶装收集后暂存于园区垃圾暂存点，由当地环卫部门定期清运处置。

（六）总量控制指标：VOCs 0.0014吨/年，总量来源于通江县龙腾玻璃制品有限公司生产工艺过程治理项目。

（七）强化环境风险防范措施和应急管理。制定突发环境事件应急预案，健全环境风险应急组织机构，定期开展环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，控制和降低环境安全风险。强化事故应急措施及预案，确保合理、有效、可靠，满足环境安全要求。

（八）建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，强化环保设施运行过程中的维护和管理，确保正常运行、污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章违规操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（九）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工建设前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前，应按国家排污许可有关管理规定申请取得排污许可证（或排污登记），不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司是该项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可正式投入生产或运营。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年11月1日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县工业园管理委员会，巴中市通江生态环境保护综合行政执

法大队，成都花园水城环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                 2024年11月1日印