巴环境通江审〔2024〕32号

巴中市通江生态环境局

关于小江口综合拌场建设项目

环境影响报告表的批复

通江县力迅商混建材有限公司：

你公司报送的《小江口综合拌场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县壁州街道城东村，属新建项目。项目主要建设内容及规模：项目租赁通江县小江口汽车城南侧地块，项目总租用面积18200m2，实际利用租用地块南侧12890m2建设本项目，余下北侧5310m2为后期预留区域，建设安装XARP245H型沥青拌合设备、XC500型水稳混凝土搅拌设备，场区内同步设置原料堆放区、生产区、车辆冲洗区等，建成生产能力5万吨/年沥青混凝土生产线和5万吨/年水稳混凝土生产线各1条，配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。项目总投资3500万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资比例为2.86%。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。通江县发展和改革局审核通过了该项目《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2309-511921-04-01-329894】FGQB-0239 号），项目符合国家现行产业政策。该项目用地已取得通江县自然资源和规划局出具的《通江县小江口汽配城南侧地块规划条件》（通自然资规条〔2023〕82号），用地性质为二类工业用地。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施。加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项生态环境保护措施，有效控制和减小施工期废水、噪声、扬尘、固废对周围环境的影响。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。施工期施工泥浆水和道路冲洗用水经收集后回用，不外排。营运期地面冲洗废水、车辆冲洗废水和设备冲洗废水收集后经隔油池+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经管网排入通江县小江口汽车城园区污水处理站处理。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。施工期在施工现场设置施工围挡、安装洒水降尘装置，选择符合国家尾气排放标准的施工机械，通过加强机械设备的维护、保养，尽可能降低尾气排放。营运期在冷料仓进料口设置三面围挡，对下料和输送过程产生的粉尘设置“整体密闭+负压收集”，产生的粉尘由引风机抽至设备自带的除尘系统（旋风除尘+布袋除尘一体式）处理后通过一根15m高的排气筒达标排放；烘干滚筒烘干粉尘、振动筛筛分粉尘收集后经“旋风除尘+布袋除尘”处理，再通过一根15m 高排气筒排放；主燃烧器燃烧废气、导热油炉燃烧废气收集后通过一根15m高排气筒达标排放；搅拌、卸料装车工序及沥青储罐呼吸口沥青烟气收集后经“电捕焦油器+活性炭吸附”处理后通过一根15m高的排气筒达标排放；矿粉仓安装1套振动式布袋除尘器，呼吸粉尘处理后通过除尘器排口达标排放；挥发油气由一次油气回收装置进行回收处置；水稳拌合站设置喷雾及围挡，传输皮带全封闭，搅拌过程在封闭的搅拌罐体内进行，水泥筒仓内空气经振动式布袋除尘器处理后通过一根18m高排气筒高空排放；水稳原料置于封闭厂房内并在堆棚上方设置喷雾装置；食堂油烟经油烟净化装置净化处理后引至楼顶排放。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，采取有效的基础减振措施，加强机械设备维护和保养；优化厂区布局，封闭生产车间，将高噪声源生产车间尽量设置于厂区中央，远离厂界周边声环境敏感点；合理安排作业时间，加工工序应安排在白天，禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业；采取限速、禁鸣等管理措施，加强对进出车辆的管理。

（五）严格落实《报告表》中固体废物处置措施。规范设置危险废物暂存间和一般固体废物暂存间。施工期建筑垃圾中的废钢筋、废金属、废木料等可利用的固体废弃物外售至废品回收站，不能回收部分清运到建筑垃圾场处理。营运期沉淀池沉渣、除尘器收集灰尘、滴漏沥青及拌合沉渣均回用于生产；设备维护废活性炭、废润滑油、废油桶、废含油抹布和手套、捕集焦油等经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，并严格执行《危险废物转移管理办法》的相关规定；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

（六）为控制和减缓项目产生废气对周围环境的不利影响，《报告表》划定50m卫生防护距离。严格落实对项目卫生防护距离范围内所有居民进行搬迁安置的环保措施。你公司应及时告知辖区政府或主管部门，今后卫生防护距离范围内不得规划新建医院、学校、居民点、疗养院等敏感保护目标，城镇规划建设不宜朝项目所在方向发展，不得引入食品、医药等对环境有特殊要求的工业企业。

（七）总量控制指标：VOCs0.0074吨/年、NOx 1.1416吨/年，总量分别来源于通江县龙腾玻璃制品有限公司生产工艺过程治理项目和通江县大井坝页岩砖有限公司轮窑关停项目。

（八）强化环境风险防范措施和应急管理。制定突发环境事件应急预案，健全环境风险应急组织机构，定期开展环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，控制和降低环境安全风险。强化事故应急措施及预案，确保合理、有效、可靠，满足环境安全要求。

（九）建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，强化环保设施运行过程中的维护和管理，确保正常运行、污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章违规操作等人为因素造成污染事故和环境纠纷。

（十）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工建设前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前，应按国家排污许可有关管理规定申请取得排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司是该项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可正式投入生产或运营。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年12月2日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县发展和改革局、通江县经济和信息化局、通江县自然资源和规划局、通江县住房和城乡建设局、通江县综合行政执法局，壁州街道办事处，巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，四川蓉创鼎锋环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                 2024年12月2日印