巴环境通江审〔2024〕37号

巴中市通江生态环境局

关于通江县城乡供水巩固提升工程金堂水厂

项目环境影响报告表的批复

通江县壁州水务发展有限公司：

你公司报送的《通江县城乡供水巩固提升工程金堂水厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目取水口位于四川省巴中市通江县广纳镇金堂村通平路旁通江河，净水厂位于四川省巴中市通江县广纳镇金堂村4社，属新建项目。项目主要建设内容及规模：新建净水厂一座，设计规模1.2万m³/d，主要处理工艺采用“配水井+絮凝沉淀池+无阀滤池+清水池+加压泵房”，消毒剂采用二氧化氯，出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），清水池容积约2400m3；新建取水（浮船取水）构筑物一座及配套设施，设计规模1.2万m³/d；新建高位水池1座及配套设施，高位水池容积3000m³；新建原水输水管网采用双管，管径为DN300，管材为焊接钢管，管道总长度约为0.65km；新建供水主管采用双管，主管管径为DN300，管材为焊接钢管，管道总长约1.15km。供水范围：仅为四川巴中经济开发区—金堂区块产业园区提供生产用水，金堂区块产业园区生活用水由通江县春在镇场镇供水厂提供。项目估算总投资10600万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的0.94%。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类”；通江县发展和改革局审核通过了该项目《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2404-511921-04-01-175183】FGQB-0165号），因此，该项目符合国家现行产业政策。巴中市水利局出具了《关于通江县城乡供水巩固提升工程金堂水厂取水申请的批复》（巴市水审〔2024〕23号），明确取水工程符合相关要求。

你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项生态环境保护措施。结合区域环境特点、施工场地外环境关系及管网沿线环境敏感点分布等，优化工程施工设计方案，合理安排施工时间、施工场地布设及施工方式，防止扬尘、噪声扰民。供水管线铺设后应及时回填，做好土石方平衡，不得造成二次污染；工程弃渣应及时清运至指定场所堆放，转运过程中应采用封闭运输措施，防止运输中对环境造成不利影响，禁止弃渣弃土进入附近地表水体，临时堆场等施工场地应落实水土保持措施。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。施工期机械设备及车辆冲洗废水经隔油、沉淀后循环使用，不外排；试压、清管废水排放至当地农灌渠。生产废水采用分质处理的方式，将滤池反冲水、沉淀池排泥水分开处理。直接回收滤池反冲洗废水至排水池，由回收泵提升至配水井；沉淀池排泥水进入排泥池，由泵提升至浓缩池；浓缩池上清液提升至配水井。生活污水经预处理后排入园区污水管网。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。移动式柴油发电机废气经自带的废气处理装置处理后自然扩散；定期检查设备，防止事故情况时非正常排放。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局，采取墙体隔声、基础减振措施；加强各产噪设备的管理维护，及时排除设备故障，减少噪声对外的直接扩散，降低噪声环境影响。

（五）严格落实《报告表》中固体废物处置措施。设置一般固体废物暂存点，加强对废弃物的收集和管理，严禁固体废物随意丢弃，造成环境污染。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处理；净水厂污泥经板框脱水机脱水后转运至指定填埋场处理；絮凝剂等包装材料由厂家回收处理；废机油、润滑油等危险废物由机械维修单位带走处置。

（六）落实生态保护措施。加强水源地周边林地生态系统的保护，加强净水厂周边环境绿化，对因铺设管线而破坏的生态植被要及时进行恢复。进一步减少工程临时占地和永久占地规模，严格控制施工作业带范围，制定临时占地复垦计划。

（七）落实供水水源工程建设保护措施。加强净水厂、取水水源的日常管理，确保用水安全。净水厂厂界安全距离内建筑物必须符合《四川省城镇供水管理条例》的相关规定。

（八）加强项目营运期环保设施的管理和维护，建立健全各项管理制度，严格落实该项目环保设施日常维护制度及管理人员，制定并落实环境应急预案和应急防范措施，确保环保设施正常运转、污染物长期稳定达标排放。

（九）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目建设单位编制建设项目初步设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施及环境保护设施投资概算，将环境保护设施建设纳入施工合同。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年12月16日

信息公开选项：主动公开

抄送：通江县经济和信息化局，通江县工业园管理委员会，巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，成都花园水城环境科技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                 2024年12月16日印